Introduction de cette activité

Dans le cadre de cette activité, il s’agit de mettre en place une communication entre un microcontrôleur ESP32 et un lecteur RFID RC522. L’objectif principal est de concevoir un système simplifié de gestion de présence, capable de mesurer le temps de présence d’un individu à partir du moment où il effectue un pointage avec une carte RFID jusqu’au moment où il dépointe. La gestion de la présence repose sur une interface, développée soit en application web, soit en application Python, permettant de définir à l’avance le planning de la personne. Cette même interface offre la possibilité de consulter l’historique des pointages et des dépointages sous forme de tableau. Ce tableau comporte trois colonnes : la date, l’heure de l’entrée (avec heures, minutes et secondes) et l’heure de la sortie (également avec heures, minutes et secondes). En bas du tableau, un total de la durée de présence est calculé automatiquement, et à la fin de chaque mois, l’historique est remis à zéro pour un nouveau cycle de suivi.

Ce projet représente une version réduite d’un système de gestion de présence tel qu’il peut être déployé dans un cadre professionnel. Pour cette première réalisation, une seule carte RFID sera utilisée, aucune base de données externe ne sera intégrée et le fonctionnement reposera uniquement sur les lectures réalisées par le module RC522 connecté à l’ESP32. Ainsi, n’importe quelle carte pourra être utilisée indifféremment pour pointer ou dépointer. Une version ultérieure du projet viendra enrichir ce dispositif par l’intégration d’une véritable base de données, ce qui permettra une gestion plus robuste et évolutive des informations.

La mise en œuvre de ce système suppose dans un premier temps la compréhension du principe de fonctionnement de la technologie RFID et l’étude du module RC522 à partir de sa documentation technique afin d’identifier les modalités de communication avec l’ESP32. Sur cette base, un programme sera ensuite élaboré afin d’assurer la lecture des cartes et la gestion des données de présence

La technologie RFID

La RFID (Radio Frequency Identification) est une technologie d’identification et de traçabilité reposant sur l’utilisation des ondes radio. Elle permet d’identifier, de stocker et d’échanger des informations relatives à des objets, des animaux ou des personnes, sans nécessiter de contact direct ni de visibilité optique, grâce à un identifiant unique enregistré dans une base de données. Contrairement aux codes-barres ou aux QR codes, qui exigent une lecture optique ciblée, la RFID offre la possibilité d’identifier plusieurs éléments simultanément, même lorsqu’ils ne se trouvent pas dans l’axe du lecteur.

Un système RFID se compose de deux éléments essentiels : le lecteur et le tag. Le lecteur, muni d’une antenne et d’un module émetteur-récepteur, génère un champ électromagnétique qui active le tag lorsqu’il entre dans sa zone de couverture. Le tag, quant à lui, est constitué d’une puce électronique associée à une antenne miniature. Une fois activé, il renvoie l’information qu’il contient, généralement un identifiant unique ou des données complémentaires stockées dans sa mémoire interne.

Les tags RFID existent principalement sous trois formes :

- Tags passifs : ils ne disposent d’aucune source d’alimentation interne. Leur fonctionnement repose uniquement sur l’énergie électromagnétique transmise par le lecteur. Cette caractéristique les rend économiques et durables, mais leur portée reste limitée à quelques centimètres ou quelques mètres selon la fréquence utilisée.

- Tags actifs : ils intègrent une petite batterie interne qui leur permet d’émettre un signal de manière autonome, sans dépendre entièrement du lecteur. Cette autonomie leur confère une portée beaucoup plus importante et la possibilité de stocker et transmettre davantage de données. En revanche, leur coût est plus élevé et leur durée de vie est limitée par celle de la batterie.

- Tags semi-actifs (ou semi-passifs) : ils constituent une solution intermédiaire. Comme les passifs, ils ne transmettent pas en continu, mais, à l’instar des actifs, ils disposent d’une batterie interne. Celle-ci sert principalement à alimenter le circuit électronique du tag, ce qui améliore la portée et la rapidité de communication, tout en évitant une émission permanente trop consommatrice d’énergie.

RFID, qu'est ce que c'est ?

La communication RFID utilise différentes bandes de fréquences, chacune adaptée à des usages spécifiques. Les basses fréquences (autour de 125 kHz) offrent une portée réduite mais une grande robustesse dans les environnements perturbés, ce qui les rend adaptées à l’identification animale ou aux systèmes de contrôle d’accès simples. Les hautes fréquences (13,56 MHz) sont les plus répandues et se retrouvent notamment dans les cartes de transport, les cartes bancaires sans contact ou les bibliothèques. Quant aux ultra-hautes fréquences (entre 860 et 960 MHz), elles offrent des portées plus importantes et sont largement utilisées dans la logistique, le suivi des stocks et la gestion d’inventaires.

La polyvalence de la RFID explique sa diffusion dans de nombreux secteurs. Dans la vie quotidienne, elle est présente dans les paiements sans contact, les titres de transport, les systèmes de télépéage, les passeports biométriques et les puces d’identification animale. Dans les domaines industriel et commercial, elle joue un rôle essentiel dans l’automatisation des inventaires, la gestion des chaînes logistiques, la traçabilité des produits et la réduction des pertes. Ses principaux atouts résident dans la rapidité et la simultanéité de lecture de multiples étiquettes, la réduction des erreurs humaines, une fiabilité supérieure aux technologies visuelles, ainsi qu’une intégration aisée dans des systèmes connectés tels que l’Internet des Objets (IoT).

Ainsi, la RFID constitue aujourd’hui une technologie incontournable pour l’identification et la gestion de données en temps réel. Sa combinaison de simplicité, de rapidité et de flexibilité en fait une solution privilégiée aussi bien dans la vie quotidienne des particuliers que dans l’organisation complexe des entreprises.

Source

RFID, comment ça marche ?
https://iotjourney.orange.com/fr-FR/support/faq/qu'est-ce-que-la-technologie-rfid-:-definition-et-fonctionnement
Définition | RFID - Puce RFID - Radio Frequency Identification
La technologie RFID, comment ça marche ?

Après avoir présenté le principe général de la technologie RFID, il est essentiel de s’intéresser au module RC522, qui constitue le lecteur utilisé dans cette activité et qui permet la mise en œuvre concrète de cette technologie.

Mise en œuvre d’un système simplifié de gestion de présence basé sur l’ESP32 et le lecteur RFID RC522

Le MFRC522, intégré au module RC522, est un circuit spécialisé dans la communication RFID à haute fréquence, opérant à 13,56 MHz et conforme à la norme ISO/IEC 14443A. Sa fonction ne se limite pas à la génération d’un champ électromagnétique via l’antenne intégrée : il assure également la modulation, la démodulation et le décodage des signaux échangés avec la carte, tout en gérant les mécanismes de sécurité propres aux cartes MIFARE Classic, notamment le chiffrement basé sur l’algorithme Crypto1. Le composant intègre un tampon FIFO de 64 octets, qui permet de stocker temporairement les données lors des opérations de lecture et d’écriture, et prend en charge des débits allant jusqu’à 848 kbit/s, ce qui garantit une communication rapide et efficace avec les cartes RFID. Pour assurer son interfaçage avec un microcontrôleur tel que l’ESP32, le MFRC522 propose plusieurs modes de communication : l’UART, l’I²C et surtout le SPI, qui reste le plus couramment utilisé en raison de sa simplicité et de sa vitesse pouvant atteindre 10 Mbit/s. Cette flexibilité rend le module facilement intégrable dans des environnements variés, qu’il s’agisse de systèmes embarqués à faible consommation ou de plateformes de prototypage comme l’ESP32. Dans une application typique, le microcontrôleur configure le RC522 via l’interface SPI, envoie des commandes au travers de registres internes, et lit les données renvoyées par le tampon FIFO après la détection et l’authentification d’une carte. Grâce à cette architecture, le RC522 offre une solution complète et compacte pour la mise en œuvre d’un système de gestion d’accès ou de présence. Sa portée effective, généralement comprise entre 3 et 5 cm, dépend de l’antenne intégrée et de la qualité du tag utilisé. Dans le cadre de l’activité envisagée, il constitue le maillon essentiel permettant de relier physiquement la carte RFID et le microcontrôleur ESP32, et donc d’assurer la collecte et le traitement des informations nécessaires à la gestion de la présence.

Techniquement, lorsque le RC522 détecte une carte RFID dans son champ, il procède à la démodulation et au décodage du signal avant de placer les informations dans son tampon interne FIFO de 64 octets, qui joue le rôle de mémoire temporaire. Ces données ne sont pas transmises automatiquement au microcontrôleur ; c’est l’ESP32 qui doit interroger le module en utilisant l’interface SPI.

Dans ce mode de communication, quatre lignes principales interviennent. La broche CS (Chip Select) est utilisée par l’ESP32 pour sélectionner le RC522. lorsqu’elle est à l’état bas, le module devient l’esclave actif et accepte les transactions ; lorsqu’elle repasse à l’état haut, la communication est close. La synchronisation est assurée par le signal d’horloge fourni par l’ESP32 sur la ligne SCK et à chaque impulsion d’horloge, un bit peut être envoyé. Pour accéder aux données, le microcontrôleur envoie une requête au RC522 par la ligne MOSI, généralement sous la forme d’une adresse de registre accompagnée d’un ordre de lecture ou d’écriture. En réponse, le RC522 transmet la valeur demandée ou le contenu de son tampon FIFO sur la ligne MISO, permettant ainsi un échange bidirectionnel parfaitement cadencé.

Développement des programmes

En s’appuyant sur les informations techniques étudiées, il est désormais possible de passer à la phase de développement. L’approche retenue consiste à concevoir progressivement différents programmes, en commençant par les plus simples pour évoluer ensuite vers des fonctionnalités plus élaborées, adaptées aux capacités du module RC522 et du microcontrôleur ESP32.

Dans un premier temps, l’objectif est de réaliser un programme de base permettant simplement d’indiquer, à l’aide de deux voyants lumineux, la présence ou l’absence d’une carte RFID dans le champ du lecteur. Ainsi, lorsqu’aucune carte n’est détectée, une LED connectée au GPIO27 de l’ESP32 doit s’allumer. À l’inverse, lorsqu’une carte est reconnue par le module RC522, une autre LED reliée au GPIO25 s’active.

Pour mettre en œuvre ce premier programme, le code s’appuie sur deux bibliothèques principales. La première, SPI.h, permet à l’ESP32 de communiquer avec le module RC522 grâce au protocole SPI, en exploitant les lignes de données MOSI, MISO, SCK ainsi que la broche de sélection SS définie sur le GPIO5.

La seconde, MFRC522.h, fournit des fonctions de haut niveau qui facilitent l’initialisation du lecteur, la détection de la présence d’une carte RFID et la lecture de son identifiant (UID), évitant ainsi de manipuler directement les registres internes du circuit.

En parallèle, le programme utilise quelques ressources matérielles spécifiques. La broche RST, reliée au GPIO33, sert à réinitialiser le RC522 au démarrage afin de garantir un fonctionnement correct. Les GPIO25 et GPIO27, configurés en sortie, pilotent respectivement une LED verte et une LED rouge. L’algorithme de fonctionnement repose alors sur une logique simple : au démarrage, la LED rouge est allumée pour signaler l’absence de carte ; puis, dans la boucle principale, l’ESP32 interroge en continu le lecteur. Si une carte est détectée et que son UID peut être lu correctement, la LED verte s’allume pendant 500ms tandis que la LED rouge s’éteint, et la carte est ensuite mise en veille avec la commande PICC_HaltA, tandis que le chiffrement interne est désactivé par PCD_StopCrypto1 pour préparer la prochaine détection. Dans le cas contraire, si aucune carte n’est présente, la LED rouge reste allumée et la verte éteinte.

Ainsi, ce premier programme combine l’utilisation des bibliothèques SPI et MFRC522 avec la gestion de quelques broches de l’ESP32, afin de produire une interaction simple et visible entre le système et l’utilisateur à travers l’allumage des LED.

Code
#include <SPI.h>        // Bibliothèque qui gère le bus SPI de l’ESP32 (SCK, MOSI, MISO)

#include <MFRC522.h>    // Bibliothèque dédiée au lecteur RFID RC522 (simplifie l’accès aux registres)

// --- Broches RC522 ---

// SS (Chip Select) : permet de sélectionner le RC522 sur le bus SPI. Ici connecté à GPIO5.

// Cette broche doit être définie car plusieurs périphériques SPI peuvent partager le bus.

// Le microcontrôleur utilise CS pour "dire" au RC522 : "C’est toi qui réponds maintenant".

#define SS_PIN   5

// RST (Reset) : permet de réinitialiser le RC522 via une broche de l’ESP32 (ici GPIO33).

// Comme ce n’est pas une ligne SPI standard, on doit aussi la définir manuellement.

#define RST_PIN  33

// LED verte connectée sur GPIO25 (s’allume quand une carte est détectée).

#define LED_OK   25

// LED rouge connectée sur GPIO27 (s’allume quand aucune carte n’est détectée).

#define LED_NO   27

// Création d’un objet RC522 en lui indiquant quelle broche sert de SS et RST.

// Les lignes SPI MOSI (GPIO23), MISO (GPIO19) et SCK (GPIO18) sont gérées

// automatiquement par la bibliothèque SPI.h (ce sont les broches par défaut de l’ESP32).

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);

void setup() {

SPI.begin();              // Initialise le bus SPI (MOSI, MISO, SCK avec pins par défaut)

mfrc522.PCD_Init();       // Initialise le RC522 (activation antenne, configuration des registres internes)

pinMode(LED_OK, OUTPUT);  // Définit GPIO25 (LED verte) comme sortie

pinMode(LED_NO, OUTPUT);  // Définit GPIO27 (LED rouge) comme sortie

// Au démarrage, on suppose qu’aucune carte n’est présente :

digitalWrite(LED_OK, LOW);   // LED verte éteinte

digitalWrite(LED_NO, HIGH);  // LED rouge allumée

}

void loop() {

// Vérifie s’il y a une nouvelle carte dans le champ ET si son UID peut être lu

if (mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() && mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {

// Si une carte est détectée et lisible :

digitalWrite(LED_OK, HIGH);   // Allumer LED verte

digitalWrite(LED_NO, LOW);    // Éteindre LED rouge

delay(500);                   // Attente pour stabiliser la détection

mfrc522.PICC_HaltA();         // Met la carte en veille (fin de communication avec la carte)| Sans ça, tu risques d’avoir des détections répétées en continu de la même carte.

mfrc522.PCD_StopCrypto1();    // Arrête le chiffrement et libère le RC522

}

else {

// Sinon (pas de carte détectée ou non lisible) :

digitalWrite(LED_OK, LOW);    // Éteindre LED verte

digitalWrite(LED_NO, HIGH);   // Allumer LED rouge

}

}

Ce premier programme fonctionne parfaitement, comme on peut l’observer dans la démonstration vidéo. Pour aller plus loin, l’objectif est d’améliorer le comportement des voyants en introduisant une logique de toggle. Concrètement, lorsqu’une carte est détectée, la LED verte s’allume et reste active ; lors d’une nouvelle détection, l’état bascule automatiquement, la LED verte s’éteint et la LED rouge reprend sa place. Chaque passage de carte agit ainsi comme un interrupteur logique qui inverse l’état précédent du système.

#include <SPI.h>

#include <MFRC522.h>

// Pins RC522 (SPI)

#define SS_PIN   5

#define RST_PIN  33

// LEDs

#define LED_OK   25   // LED verte (ON après badge)

#define LED_NO   27   // LED rouge (OFF après badge)

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);

// Variable d'état

bool ledState = false;  // false = rouge ON, true = vert ON

void setup() {

Serial.begin(115200);

SPI.begin();

mfrc522.PCD_Init();

pinMode(LED_OK, OUTPUT);

pinMode(LED_NO, OUTPUT);

// État initial

digitalWrite(LED_OK, LOW);

digitalWrite(LED_NO, HIGH);

Serial.println("Approche une carte RFID...");

}

void loop() {

// Vérifie si une nouvelle carte est présente

if (mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() && mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {

// Toggle de l'état

ledState = !ledState;

if (ledState) {

// ✅ LED verte allumée

digitalWrite(LED_OK, HIGH);

digitalWrite(LED_NO, LOW);

} else {

// ❌ Retour LED rouge

digitalWrite(LED_OK, LOW);

digitalWrite(LED_NO, HIGH);

}

// Bonne pratique : fin de com

mfrc522.PICC_HaltA();

mfrc522.PCD_StopCrypto1();

delay(1000); // Anti-rebond pour éviter plusieurs toggles d'un coup

}

}

Nous y sommes presque. À ce stade, avec tout le bagage technique acquis et les bases fonctionnelles validées, il est désormais possible d’élargir le projet en intégrant des fonctionnalités plus avancées. Pour ce faire, le Wi-Fi de l’ESP32 a été activé en mode Station (ST) afin d’accéder à internet et de récupérer automatiquement l’heure via les serveurs NTP (Network Time Protocol).
Une page HTML simple a été créée sur la base du code 2 et permet de mesurer le temps pendant lequel la LED verte reste allumée.

Ensuite, un historique est généré avec les informations suivantes : la date (jj/mm/aaaa), l’heure d’entrée (hh:mm:ss) et l’heure de sortie (hh:mm:ss). Le système affiche également le temps total de présence, correspondant à la durée pendant laquelle la LED verte est restée activée.
Il est aussi possible de configurer des plages horaires valides pour pointer, ce qui garantit un contrôle strict du respect des horaires définis.

Pour concrétiser cette évolution, plusieurs mécanismes techniques ont été mis en place. Tout d’abord, l’ESP32, connecté en mode ST, récupère automatiquement la date et l’heure via internet. Cette synchronisation avec les serveurs NTP garantit une précision fiable et constante, sans dépendre d’une horloge logicielle approximative.
Parallèlement, un serveur web embarqué a été implémenté directement sur l’ESP32. Celui-ci génère une interface en HTML et CSS, enrichie par des scripts JavaScript permettant un rafraîchissement automatique des données. Grâce à cette interface, l’utilisateur dispose en temps réel d’un suivi clair et ergonomique de l’état du système : l’heure courante, l’état de présence, le cumul des durées ainsi que l’historique complet des pointages.

Enfin, une logique de contrôle des horaires a été intégrée. L’utilisateur peut définir une plage horaire autorisée depuis l’interface web ; le système compare alors chaque tentative de pointage avec ces paramètres. Si le pointage s’effectue en dehors des heures permises, la LED jaune s’active afin d’alerter l’utilisateur d’une anomalie temporelle. Ce mécanisme ajoute une dimension de fiabilité et de rigueur au système, en le rapprochant des solutions professionnelles de gestion de présence.

Conclusion